DATI TERREMOTO DI AMATRICE (ACCUMULI) 2016

https://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet_40/#/event/EMSC-20160824_0000006

https://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet_40/#/waveform/IT/AMT//EMSC-20160824_0000006/HG

Riepilogo tecnico con dati ufficiali estratti dal database ITACA v4.0:

Dati dell'Evento (Terremoto di Amatrice)
• Evento: Terremoto di Amatrice / Accumoli.
• Data e Ora: 24 agosto 2016, ore 01:36:32 UTC (03:36:32 ora italiana).
• ID Evento (ITACA v4.0): EMSC-20160824_0000006.
• Magnitudo Momento (Mw): 6.0.
• Meccanismo Focale: Faglia normale (estensionale appenninica).
• Epicentro: Accumoli (RI), coordinate 42.698° N, 13.234° E.
• Profondità ipocentrale: 8.1 km (Sisma superficiale).

Dati della Stazione di Riferimento (Record più severo)
• Codice Stazione: AMT (Amatrice - Casale).
• Distanza Epicentrale: 8.5 km (Sito in Near-Fault).
• Classe del Suolo (EC8): B (Vs30: 448 m/s - Roccia tenera/depositi densi).
• Effetto Locale: Amplificazione topografica (sito in cresta).

Parametri di Scuotimento (Componente HGE - Est-Ovest)
• PGA (Accelerazione di picco): 853.21 cm/s² (~0.87 g).
• Tempo della PGA: 4.98 s dall'inizio della registrazione.
• PGV (Velocità di picco): 41.40 cm/s.
• Spostamento massimo (Verticale HGZ): Picco negativo di circa -4.33 cm (abbassamento dinamico).
• PSA Max (Spettro): Supera i 2452 cm/s² (~2.50 g) per periodi brevi (T = 0.11 s).

Confronto sintetico con L'Aquila (2009 - Stazione AQV)

| Parametro | Amatrice (AMT) | L'Aquila (AQV) |
| --- | --- | --- |
| Magnitudo (Mw) | 6.0 | 6.3 |
| PGA Max | ~0.87 g (Più impulsiva) | ~0.66 g (Più energetica) |
| Distanza Faglia | 8.5 km | ~5 km |
| Durata fase forte | Breve (~5 s) | Media (~10 s) |